## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Elva vald, Järvaküla, 22120 Puhja-Konguta tee (60501:003:0108)

Tellija:

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva vallas, Järvakülas, 22120 Puhja-Konguta tee (60501:003:0108) geodeetilise alusplaani koostamine tänavavalgustuse projekteerimistööde tarbeks. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud kohaliku geodeetilise võrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: 	Kasutatud on Elva valla geodeetiliste tööde andmebaasis registreeritud andmeid.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Geodeetiliste tööde käigus tehnovõrkude uuringuid ei teostatud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal, ning plaanile kantud Maa-ameti tehnovõrkude kitsenduste mõjualade kaardi „KITSENDUS_tehno.shp“ järgi.

  - Elektrikaablite asukohad kooskõlastatakse Elektrileviga projekteerimistööde käigus vastavalt vajadusele.

- Geodeetiline alusplaani ei esitatud üle vaatamiseks tehnovõrgu valdajatele.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Elva vallale digitaalselt.

Mõõdistatud jaanuar 2020 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M.Sepp		26.01.2020. a