## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Rõngu alevik, Kiriku parkla (69402:002:0009)

Tellija: 	Raid Invest OÜ

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Rõngu alevikus, Kiriku parkla kinnistu ja lähiümbruse geodeetilise alusplaani koostamine detailplaneeringu tarbeks. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Rõngu kohaliku polügonameetria punktiga PP11 mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: kasutatud on Elva vallavalitsuse poolt väljastatud geodeetiliste mõõdistustööde andmeid.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Geodeetiliste tööde käigus tehnovõrkude uuringuid ei teostatud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal.

- Geodeetiline alusplaan on esitatud üle vaatamiseks tehnovõrgu valdajatele. Kooskõlastused säilitatakse uuringute kaustas.

7.1. Elektrikaablite asukohad kooskõlastatakse Elektrileviga vastavalt vajadusele.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Elva vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud oktoober 2018 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		16.10.2018. a